PCB缺陷检测与智能分拣系统
软件说明书（设计说明书）

# PCB缺陷检测与智能分拣系统

# 软件说明书（设计说明书）

## 一、软件基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| **软件名称** | PCB缺陷检测与智能分拣系统 |
| **软件简称** | PCB-YOLO |
| **版本号** | V1.0 |
| **开发单位** | [请填写] |
| **完成日期** | 2026年6月 |
| **运行环境** | Windows 10/11，Python 3.10+，PyTorch，PyQt5 |
| **主要硬件接口** | USB摄像头、Arduino控制器（舵机/电机） |

## 二、软件总体架构

本软件是一套基于深度学习的PCB（印制电路板）缺陷自动化检测与智能分拣系统，采用 YOLO11（You Only Look Once）目标检测算法，实现对PCB板上6类常见缺陷的实时识别，并驱动硬件执行自动分拣动作。

### 2.1 系统架构图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        GUI 交互层（PyQt5）                        │
│  登录 / 实时预览 / 检测结果 / 专家评分 / 统计仪表盘 / 批量复核    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      业务逻辑层                                  │
│  PCBDefectSystem  主系统类                                       │
│  PCBDefectDetector 检测器类（YOLO11 + ONNX Runtime）             │
│  AlarmManager     声光报警管理                                   │
│  ProductionManager 产线配置管理                                   │
│  TraceabilityDB   缺陷追溯数据库                                  │
│  FalseAlarmSuppressor 误报屏蔽                                   │
│  EquipmentMonitor 设备健康度监控                                  │
│  AuthManager      权限认证管理                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      硬件控制层                                   │
│  SerialController  串口通信（Arduino）                           │
│  传送带电机 / 红外传感器 / 舵机分拣                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      深度学习层（YOLO11）                        │
│  模型推理：PCBDefectDetector（PyTorch / ONNX Runtime）           │
│  训练脚本：train.py（基于Ultralytics框架）                       │
│  数据集：PCBDefectDataset（DeepPCB格式转YOLO格式）               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 功能模块划分

| 模块名称 | 文件 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 主程序 | main.py | 系统初始化、运行模式管理（自动/手动/演示/GUI）、信号处理 |
| 模型推理 | inference.py | YOLO11推理（PyTorch/ONNX）、CLAHE预处理、NMS、结果可视化 |
| 图形界面 | ui/gui.py | 实时视频、检测结果、专家评分、统计仪表盘、产线管理 |
| 串口控制 | utils/serial_control.py | Arduino通信、舵机/电机控制 |
| 产线管理 | utils/production_manager.py | 产线配置切换（置信度/IoU参数） |
| 误报屏蔽 | utils/false_alarm_suppressor.py | 矩形/多边形屏蔽区域管理 |
| 追溯数据库 | utils/traceability.py | SQLite记录（SN/操作员/设备/缺陷） |
| 报警管理 | utils/alarm.py | 声光报警（INFO/WARNING/CRITICAL三级） |
| 设备监控 | utils/equipment_monitor.py | 亮度/帧率/推理耗时监控 |
| 权限管理 | utils/auth.py | 用户登录、角色权限 |
| 生产报表 | utils/production_report.py | 班次报表、缺陷趋势、操作员绩效 |
| 训练脚本 | train.py | YOLO11模型训练（WIoU/DAGE/P2头可选） |
| 标注转换 | data/generate_yolo_labels.py | DeepPCB格式→YOLO格式转换 |

## 三、程序主要功能说明

### 3.1 检测模型推理（inference.py）

### 3.1.1 PCBDefectDetector 检测器类

• **初始化**：`__init__(config, model_path, use_clahe)` 加载 PyTorch YOLO11 模型或 ONNX Runtime 模型

• **图像预处理**：`preprocess()` 支持 CLAHE（对比度受限自适应直方图均衡化）增强，提升PCB细微缺陷的可见性

• **缺陷检测**：`detect(image)` 返回包含 `detections`、`inference_time`、`fps`、`backend` 的字典

• **结果可视化**：`draw_results(image, results)` 在原图上绘制边界框、类别标签、置信度和FPS信息

• **批量检测**：`detect_batch(image_dir, save_dir)` 对目录中所有图片进行批量检测

### 3.1.2 ONNXPCBDefectDetector 加速推理类

• 使用 ONNX Runtime 执行推理，支持 CPU/GPU 自动切换

• 实现 Letterbox 等比例缩放 + 填充的预处理

• 实现自定义 NMS（非极大值抑制）算法，避免重复检测框

• 模型预热功能：`warmup()` 减少首次推理延迟

### 3.1.3 支持的缺陷类别（6类）

| 类别ID | 英文名称 | 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 0 | open | 开路 |
| 1 | short | 短路 |
| 2 | mousebite | 鼠咬 |
| 3 | spur | 毛刺 |
| 4 | copper | 杂铜 |
| 5 | pin-hole | 漏孔 |

### 3.2 主系统运行（main.py）

### 3.2.1 PCBDefectSystem 主类

• **初始化**：`__init__(config_path, mock_hardware)` 加载配置、初始化各子系统

• **自动模式**：`run_auto_mode()` — 传送带运行→红外触发→采集→推理→分拣的闭环流程

• **手动模式**：`run_manual_mode()` — 空格触发单帧检测，键盘操作

• **演示模式**：`run_demo_mode()` — 对20张样本连续检测并生成评估报告

### 3.2.2 自动模式工作流程

1. 传送带持续运行（motor_start）
2. 等待节拍间隔（time.sleep）
3. 停止传送带（motor_stop）
4. 摄像头采集图像（camera.read）
5. YOLO11模型推理（detector.detect）
6. 误报屏蔽过滤（suppressor.filter_detections）
7. 设备健康度记录（equipment_monitor.record_frame）
8. 声光报警（alarm_manager.trigger）
9. 绘制检测结果（draw_results）
10. 舵机分拣（controller.sort_pcb: OK→45° / NG→135°）
11. 追溯数据库写入（trace_db.add_record）
12. 重新启动传送带（motor_start）
13. 循环至步骤2

### 3.3 图形用户界面（ui/gui.py）

### 3.3.1 主要界面功能

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| **实时视频预览** | QLabel显示摄像头帧，支持检测结果叠加 |
| **检测结果表格** | 显示类别、置信度、位置坐标 |
| **专家评分模式** | 评委逐帧判分（正确/错误），统计准确率 |
| **统计仪表盘** | 合格率圆形进度条、缺陷类别柱状图、推理性能统计 |
| **设备健康度** | 光源/摄像头/推理状态的绿/黄/红三级显示 |
| **一键换线** | 下拉选择产线配置，自动更新检测阈值 |
| **误报屏蔽管理** | 添加/删除矩形屏蔽区域，支持命中次数统计 |
| **批量复核** | 批量标记误报/确认正确检出 |
| **SN码追溯** | 输入SN码查询历史检测记录 |
| **CSV报表导出** | 导出检测统计、缺陷分布、专家评分记录 |
| **生产报表** | 班次报表、7天缺陷趋势、操作员绩效 |
| **急停按钮** | 红色大字急停，一键停止传送带和舵机 |
| **摄像头重连** | 自动检测断开并重连（最多3次尝试） |

### 3.3.2 CameraThread 摄像头线程

• 独立 QThread 子类，避免GUI阻塞

• 连续10帧读取失败时判定为断开，触发重连流程

### 3.3.3 DetectionThread 检测线程

• 等待新帧信号（QWaitCondition），有帧才推理

• 结果通过 pyqtSignal 传递回主线程

### 3.4 硬件控制（utils/serial_control.py）

• 通过 RS232/USB 与 Arduino 通信

• 支持操作：电机启动/停止、舵机分拣（OK/NG角度）、急停

• 模拟模式（mock=True）：无Arduino时模拟响应

### 3.5 误报屏蔽（utils/false_alarm_suppressor.py）

• 支持矩形屏蔽规则（x1,y1,x2,y2）

• 每次检测命中后记录命中次数

• 支持按产线配置切换规则集

### 3.6 追溯数据库（utils/traceability.py）

• SQLite 数据库，记录字段：

• product_sn（SN码）

• operator_id（操作员工号）

• equipment_id（设备编号）

• line_profile（产线配置）

• result（OK/NG）

• num_defects（缺陷数量）

• inference_time_ms（推理耗时）

• image_path / result_image_path（图片路径）

• defects（缺陷详情JSON）

• review_status（复核状态）

• reviewed_by（复核人）

### 3.7 报警管理（utils/alarm.py）

| 报警等级 | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| INFO | 正常检测到缺陷 | 短蜂鸣 |
| WARNING | 缺陷数 1-2 | 中等蜂鸣 + 黄色灯光 |
| CRITICAL | 缺陷数 ≥3 | 长蜂鸣 + 红色灯光 |

### 3.8 设备健康度监控（utils/equipment_monitor.py）

• **亮度检测**：平均像素值 < 40 → 异常 / 40-220 → 正常 / > 220 → 异常

• **帧率监控**：< 10fps → 注意

• **推理耗时**：> 200ms → 注意

## 四、数据流与接口说明

### 4.1 图像数据流

摄像头 (OpenCV VideoCapture)
    ↓ BGR格式 numpy数组 (H, W, 3)
YOLO11模型 (inference.py detect)
    ↓ 推理推理
检测结果字典 {
    'detections': [{'bbox': [x1,y1,x2,y2], 'confidence': float, 'class_id': int, 'class_name': str}, ...],
    'num_detections': int,
    'inference_time': float(ms),
    'fps': float,
    'backend': 'pytorch'|'onnx'
}
    ↓
绘制函数 (draw_results)
    ↓ BGR格式带标注图像
GUI显示 / 文件保存

### 4.2 配置文件接口（configs/config.yaml）

• 数据集配置（路径、类别）

• 模型配置（YOLO11n、置信度阈值0.25、IoU阈值0.45）

• 训练配置（20 epochs、batch=16、device=cpu）

• 硬件配置（摄像头分辨率1920×1080、Arduino COM3）

• GUI配置（窗口1400×900、30fps刷新）

## 五、输入输出说明

### 5.1 输入

| 输入类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时摄像头 | USB摄像头实时采集，1920×1080@30fps |
| 图片文件 | JPG/PNG/BMP，单张或批量目录 |
| 产品SN码 | 扫码枪或手动输入的字符串 |
| 产线配置 | YAML格式配置文件 |

### 5.2 输出

| 输出类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时视频叠加 | 检测框、类别、置信度、FPS |
| 原始/结果图片 | 保存到 results/detections/ 目录 |
| 声光报警 | 蜂鸣器 + LED 灯 |
| 舵机动作 | OK→45° 分拣合格通道，NG→135° 分拣不合格通道 |
| 追溯数据库 | SQLite，字段见 3.6 |
| CSV/JSON报表 | 班次、趋势、操作员绩效 |
| 系统日志 | 按时间戳记录 INFO/WARNING/ERROR |

## 六、软件运行流程

启动 (main.py)
    │
    ├─ 加载配置 (config.yaml)
    ├─ 初始化 YOLO11 检测器 (inference.py)
    ├─ 连接 Arduino 控制器 (serial_control.py)
    ├─ 打开摄像头 (OpenCV VideoCapture)
    ├─ 初始化追溯数据库 (SQLite)
    └─ 启动 GUI 事件循环 (PyQt5)
           │
           ├─ [产线模式] → 自动闭环检测流程
           ├─ [调试模式] → 手动键盘控制
           ├─ [演示模式] → 20张样本评估报告
           └─ [GUI模式] → PyQt5 图形界面

## 七、技术特点

1. YOLO11深度学习模型：基于 Ultralytics YOLO11 目标检测算法，支持 PyTorch 和 ONNX Runtime 双后端推理

2. CLAHE图像预处理：对比度受限自适应直方图均衡化，提升PCB细微缺陷特征可见性

3. 误报屏蔽机制：用户可定义矩形屏蔽区域，过滤固定误报区域

4. 一键换线：产线配置热切换，无需重启系统即可适应不同PCB板型

5. 全流程追溯：SN码 + 操作员 + 设备编号 + 检测图片的完整追溯链

6. 专家评分模式：支持评委逐帧判分，统计模型准确率

7. 设备健康度监控：实时监控光源/摄像头/推理性能异常

8. 多级声光报警：根据缺陷数量触发不同级别的声光报警

9. Arduino硬件控制：通过串口协议控制传送带电机和分拣舵机

10. 多线程架构：摄像头线程和检测线程并行，避免GUI阻塞

## 八、接口数据格式

### 8.1 检测结果JSON结构

{
    "detections": [
        {
            "bbox": [x1, y1, x2, y2],
            "confidence": 0.95,
            "class_id": 3,
            "class_name": "spur"
        }
    ],
    "num_detections": 1,
    "inference_time": 35.2,
    "fps": 28.4,
    "backend": "pytorch"
}

### 8.2 追溯数据库记录

{
    "product_sn": "PCB-20260609-001",
    "operator_id": "OP001",
    "equipment_id": "EQ-001",
    "line_profile": "default",
    "result": "NG",
    "num_defects": 2,
    "inference_time_ms": 35.2,
    "image_path": "results/detections/gui_raw_20260609.jpg",
    "result_image_path": "results/detections/gui_result_20260609.jpg",
    "defects": [{"bbox": [100,200,150,250], "confidence": 0.95, "class_name": "spur"}]
}

## 九、部署与运行环境

• **操作系统**：Windows 10/11

• **Python版本**：3.10+

• **依赖库**：torch, ultralytics, opencv-python, PyQt5, numpy, pyyaml, serial

• **硬件**：USB摄像头、Arduino UNO + 电机驱动 + 舵机

• **存储**：推荐 10GB+ 可用空间（用于存储检测图片和追溯数据库）

*文档版本：V1.0*

*编制日期：2026年6月*

*编制单位：[请填写]*